这是一个非常专业且关键的问题！答案是：

对于差速循迹小车，通常只需要一个“转向 PID 环”（即控制左右轮速度差），而不需要单独的“速度 PID 环”——除非你有编码器并要求严格恒速。

下面详细解释两种情况：

✅ 一、绝大多数循迹场景：只需一个转向 PID 环

🧠 控制思想：

- 目标不是“保持绝对速度”，而是“保持轨迹居中”。

- 通过调节 左右轮的速度差 来实现转向，基础速度可动态调整（但不闭环）。

🔧 实现方式：

// 输入：归一化横向偏差 error ∈ [-1, 1]

// 输出：转向力度（即左右轮的 PWM 差值）

float output = Kp * error + Kd * (error - last_error) / dt;

int base_speed = get_base_speed(error); // 根据弯道动态调整，开环

int left_pwm  = base_speed - output;

int right_pwm = base_speed + output;

set_motor(left_pwm, right_pwm);

✅ 优点：

- 结构简单，调试方便；

- 对于无编码器的小车（开环电机），这是最实用方案；

- 转向响应直接由视觉 error 驱动，闭环在“位置”而非“速度”。

📌 这就是你当前最应该采用的方案。

⚠️ 二、什么情况下需要“速度 PID 环”？

只有当你满足以下 全部条件 时，才考虑加入速度闭环：

| 条件 | 说明 |
| --- | --- |
| ✅ 有电机编码器 | 能实时测量左右轮实际转速或里程 |
| ✅ 要求严格恒速 | 比如比赛规定必须以 1m/s 匀速运行 |
| ✅ 地面摩擦变化大 | 如从地毯到瓷砖，开环 PWM 会导致速度突变 |
| ✅ 高精度轨迹复现 | 需要完全重复路径（如 SLAM 建图） |

🔧 双环结构（级联 PID）：

graph LR

A[视觉 error] --> B[转向 PID]

B --> C[期望左右轮速度差]

C --> D[左轮速度 PID]

C --> E[右轮速度 PID]

D --> F[左电机 PWM]

E --> F

- 外环（主环）：转向 PID → 输出“期望的左右轮速度”

- 内环（副环）：两个速度 PID → 将期望速度转化为 PWM

❌ 缺点：

- 系统复杂，调试难度指数级上升；

- 若编码器精度低或采样率不足，反而引入噪声；

- 对普通黑线循迹 收益远小于成本。

🛠 三、折中方案：伪速度协调（推荐）

即使没有编码器，也可以通过 开环速度映射 + 动态 base_speed 模拟速度协调：

// 根据电池电压、PWM 历史做简单补偿（可选）

int compensated_base = base_speed * (current_voltage / 8.4f);

// 更重要的是：根据 error 动态降速

int base_speed = MAX_SPEED * (1.0f - k * fabsf(error));

这比硬加一个没反馈的速度 PID 更有效！

✅ 四、结论 & 建议

| 你的需求 | 推荐方案 |
| --- | --- |
| 普通黑线循迹（无编码器） | ✅ 只用一个转向 PID 环（控制左右轮差速） |
| 有编码器 + 要求匀速 | ⚠️ 可考虑“转向外环 + 速度内环”双 PID |
| 想快速调通、走平滑 | 🔧 聚焦：高质量 error + 合理 Kp/Kd + 动态 base_speed |

💡 记住：
在视觉循迹中，“位置闭环”比“速度闭环”更重要。
你的眼睛（摄像头）已经告诉你“偏了多少”，直接纠正位置即可，不必纠结“轮子转多快”。

📌 最终建议代码结构（STM32）：

// 全局

float error;        // 来自 RDK X5

float last_error = 0;

float Kp = 100, Kd = 20;

const int MAX_BASE = 150;

void control_task() {

float dt = 0.02f; // 50Hz 控制频率

// 1. 动态基础速度（弯道减速）

int base = (int)(MAX_BASE * (1.0f - 0.6f * fabsf(error)));

base = CLAMP(base, 70, MAX_BASE);

// 2. 转向 PID（PD 控制）

float derivative = (error - last_error) / dt;

float turn = Kp * error + Kd * derivative;

turn = CLAMP(turn, -80, 80); // 最大转向力度

// 3. 死区

if (fabsf(error) < 0.03f) turn = 0;

// 4. 输出

set_pwm(base - turn, base + turn);

last_error = error;

}

这个结构 无需速度 PID，却能实现非常平滑的循迹。

如果你后续加了编码器，再考虑内环速度控制也不迟。现阶段，专注把这一个转向环调好，效果立竿见影。